技 术 指 标

产品名称：微带环行器          产品型号：GHDS14-2.7-2.9G

1.技术要求

1）工作频率：2.7GHz～2.9GHz

2）插入损耗：≤0.3dB

3）反向隔离：≥20dB

4）电压驻波比：≤1.20

5) 工作温度：-55℃～+85℃

6）功率容量： 峰值功率100W	，平均功率10W

7）传输方向：按下图标识方向1→2→3

8）接口形式：微带线（表面镀金，满足金丝/带键合工艺要求）

9）其他要求：a. 产品最高耐温度+220℃

b．产品底面镀金，满足锡焊工艺要求

2.外形尺寸（单位mm）

未注尺寸公差均为±0.1